Приложение 1

к извещению о проведении

запроса предложений №43 от 18.12.12 г.

Техническое задание

на поставку системы хранения данных (СХД)

- Требования к оборудованию общие:

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий

  - Вся техника должна функционировать при следующих условиях:

    - параметры электропитания устройств подключаемых к сети  (220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz);

    - температура окружающей среды от +10°С до +35°C;

    - относительная влажность от 10% до 90% при температуре +25 °C;

    - Шум сервера при работе не выше 42 dBA (LpAm)

  - СХД должна иметь сертификаты соответствия по требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99 (кл.Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

  - Поддерживаемые (сертифицированные) операционные системы:

Microsoft Windows Server 2008, 2012 (x64, x86)

Red Hat Enterprise Linux  (x86, AMD64/EM64T)

SUSE Linux Enterprise Server (x86, AMD64/EM64T)

Oracle Solaris (x86, AMD64/EM64T)

VMware ESX Server

Citrix XenServer 5.x

  - Соответствие промышленным стандартам:

ACPI 2.0b Compliant

PCIe 3.0 Compliant

PXE Support

WOL Support

Microsoft® Logo certifications

USB 2.0

  - Все оборудование должно поставляться комплектом, готовым к монтажу по месту эксплуатации.

  - СХД должна быть обеспечена полноценной пятилетней гарантией производителя, действующей на всей территории Российской Федерации. Все работы по ремонту должны производиться инженерами авторизованных сервисных центров на месте установки оборудования. Процессоры, оперативная память должны быть обеспечены гарантией до фактического отказа, что означает замену до непосредственного выхода из строя на основании сообщения системы мониторинга о возможном сбое. Должна быть обеспечена возможность самостоятельной замены пользователем легкозаменяемых компонентов: блоков питания, вентиляторов, жестких дисков с доставкой таких компонентов на место установки оборудования на всей территории Российской Федерации. Прием заявок на гарантийное обслуживание должен осуществляться по единому телефону горячей линии независимо от места установки оборудования на всей территории Российской Федерации в режиме 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). Время реакции на сервисную заявку – следующий рабочий день. Должна быть обеспечена возможность улучшения условий гарантии производителя до уровня «фиксированное время восстановления работоспособности оборудования - не более 5 рабочих дней с момента обращения в сервисный центр, в течение 5-ти лет».

- Общий список комплекта:

  - Система хранения данных

Спецификация на оборудование

| № п/п | Наименование поставляемого товара или комплекта | Минимальные (обязательные) технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Система хранения данных | 1.1 Корпус для монтажа в стандартный 19" шкаф-стройку, высота - не более 2U, габаритные размеры – не более 8.75 x 44.55 x 74.94см. Корпус должен обеспечивать облегчённый доступ ко всем компонентам, без использования инструментов. В комплекте должны поставляться монтажные рельсы на шарикоподшипниках и система управления кабелями. | шт. | 1 |
|  |  | 1.2 Интегрированный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой порт 10/100Mb. Должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга: - удаленная перезагрузка, включение/выключение; - поддержка протокола DHCP; - поддержка подключения через VPN; - доступ к порту управления из Web-браузера по протоколам http, ssl, а так же из командной строки по протоколам telnet, ssh. Поддержка стандартов шифрования AES и 3DES; - поддержка стандарта DMTF WS; - доступ к Microsoft Emergency Management Service console; - мониторинг оборудования (вентиляторы, блок питания, температурные датчики), независимо от операционной системы и ее состояния; - удаленное управление BIOS; - поддержка удаленного доступа для управления и мониторинга посредства мобильных устройств сотовой связи. |  |  |
|  |  | 1.3 Набор микросхем - Intel® C600 Series или аналог; - поддержка до 2-х процессоров Intel® E5-2400 серий; - поддержка до 384ГБ оперативной памяти; - технологии обнаружения и коррекции мультибитных ошибок, зеркалирование данных между платами памяти |  |  |
|  |  | 1.4 1 Не менее одного шестиядерного процессора |  |  |
|  |  | 1.5 Производительность процессоров не менее Six-Core Intel® Xeon® E5-2420 Processor (1.9GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5); |  |  |
|  |  | 1.6 Оперативная память не менее – 12GB (3x4GB) PC3-10600R (DDR3-1333) 1Rank Registered DIMMs, не менее 12 DDR3 DIMM-слотов в сервере; |  |  |
|  |  | 1.7 Контроллер жёстких дисков: - интерфейс – 6G SAS/3G SATA, совместимость с 3G SAS/1.5G SATA; - не менее 8 (восьми) портов, 2 (два) внутренних коннектора по 4 (четыре) порта каждый; - кэш-память не менее – 1024MB энергонезависимой памяти по флеш-технологии, DDR2-800MHz на шине 72-bit. - поддержка уровней RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, с опциональной поддержкой уровней RAID 6, 6+0; - сканирование в фоновом режиме поверхности жёстких дисков с автоматическим исключением повреждённых секторов; - проверка целостности кэш-памяти; - мониторинг параметров жёстких дисков с информированием администратора о возможных сбоях; - поддержка до 64 логических дисков, с размером более 2ТБ; |  |  |
|  |  | 1.8 Не менее 12 (двенадцати ) предустановленных внутренних дисков 2TB LFF (Large Form Factor 3.5”) SATA 6G, 7200 оборотов в минуту, с поддержкой горячей замены |  |  |
|  |  | 1.9 Дополнительные требования: - возможность установки до 14 (четырнадцати) внутренних дисков SAS или SATA; - интегрированный видеоадаптер не хуже Matrox G200 с поддержкой разрешения 1280 x 1024 x 32bit color; - интегрированный четырехпортовый гигабитный серверный сетевой адаптер 4-Gigabit Server Adapter с поддержкой стандартов IEEE 1588, IEEE 802.1AS, IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE), коннекторы - RJ-45; - не менее 5 (пяти) слотов расширения PCI-Express Gen3, из которых 2 (два) полноразмерных слота full-length, full-height slot x16 (x8); - не менее 2 (двух) блоков питания с горячей заменой и функцией избыточности. Мощность каждого блока не менее - 750Ватт. Каждый блок питания должен соответствовать стандартам Climate Savers Computing Initiative GOLD и ECOS Consulting 80PLUS GOLD с показателем энергоэффективности не менее 92%. Для повышения эффективности, должна быть обеспечена возможность установки блоков питания как меньшей (460Вт), так и большей (1200Вт) мощности; - не менее 5 (пяти) вентиляторов охлаждения, с избыточностью, резервирование по схеме N+1. - не менее 6 (шести) USB 2.0 портов: 1 (один) на передней панели, 4 (четыре) на задней панели и 1 (один) внутри корпуса сервера; - порт для подключения манипулятора (мыши); - порт для подключения клавиатуры; - последовательный порт; - не менее 2 (двух) портов для подключения монитора: 1 – спереди, 1 – сзади корпуса; - 1 (один) порт для установки Secure Digital (SD)-карт, внутренний. |  |  |
|  |  | 1.10 Предустановленное программное обеспечение: Microsoft Windows Server 2008 R2. |  |  |
|  |  | 1.11 Минимальный комплект поставки: -- система хранения данных; -- комплект для монтирования в стойку 19" с «рельсами»; -- диск с программным обеспечением Microsoft Windows Server 2008 R2; -- комплект документации на электронном носителе. |  |  |