Приложение 1

к извещению о проведении

запроса предложений №42 от 17.12.12 г.

Техническое задание

на поставку компьютерного оборудования

- Требования к оборудованию общие:

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий

  - Вся техника должна функционировать при следующих условиях:

    - параметры электропитания устройств подключаемых к сети  (220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz);

    - температура окружающей среды от +10°С до +35°C;

    - относительная влажность от 10% до 90% при температуре +25 °C;

  - Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, предоставляет сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, в случаях, установленных действующим законодательством, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Все оборудование должно поставляться комплектом, готовым к монтажу по месту эксплуатации.

  - Срок гарантии не менее одного года.

- Общий список комплекта:

  - Беспроводная точка доступа – 12 шт.

  - Управляемый коммутатор №2 – 1 шт.

  - Управляемый коммутатор №3 – 2 шт.

  - Роутер – 2 шт.

Спецификация на оборудование

| № п/п | Наименование поставляемого товара или комплекта | Минимальные (обязательные) технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Беспроводная точка доступа | 1.1 Беспроводной интерфейс стандарта 802.11b/g/n 2,4 ГГц 2x2 MIMO | шт. | 12 |
|  |  | 1.2 Интерфейс LAN 10/100/1000 Мбит/с |  |  |
|  |  | 1.3 Количество внутренних антенн не менее 2 |  |  |
|  |  | 1.4 Коэффициент усиления антенны не менее 4,7 dBi |  |  |
|  |  | 1.5 Питание по стандарту IEEE 802.3af Power Over Ethernet |  |  |
|  |  | 1.6 Порты, не менее одного: - Консольный RJ-45; - LAN Poe. |  |  |
|  |  | - 1.8 Различные параметры безопасности для каждого SSID |  |  |
|  |  | 1.7 Наличие протоколов безопасности WEP, Dynamic WEP, WPA Personal/ Enterprise, WPA2 Personal/ Enterprise |  |  |
|  |  | 1.8 Фильтрация по MAC-адресам |  |  |
|  |  | 1.9 Наличие протоколов управления HTTP, HTTPS, SNMP, SSH, Telnet |  |  |
|  |  | 1.10 Возможность крепления на потолок |  |  |
|  |  | 1.11 Минимальный комплект поставки: - Диск с руководством пользователя и ПО; - Беспроводная точка доступа; - Блок питания; - Кабель RJ-45 для подключения к ЛВС; - Подставка для крепления на стену; - Комплект шурупов и дюпелей. |  |  |
| 2. | Управляемый коммутатор | 2.1 Возможность установки в стойку 19 дюймов | шт. | 1 |
|  |  | 2.2 Наличие слотов для дополнительных интерфейсов не менее 2 |  |  |
|  |  | 2.3 Количество портов Ethernet не менее 24 10/100 Мбит/сек |  |  |
|  |  | 2.4 Наличие Uplink – портов Ethernet не менее 2 10/100/1000 Мбит/сек |  |  |
|  |  | 2.5 Размер таблицы MAC адресов не менее 8196 |  |  |
|  |  | 2.6 Наличие протоколов управления: - Консольный порт; - Web – интерфейс; - Telnet; - SNMP. |  |  |
|  |  | 2.7 Наличие протоколов динамической маршрутизации IGMP v1, IGMP v2 |  |  |
|  |  | 2.8 Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |  |  |
|  |  | 2.9 Минимальный комплект поставки: - Коммутатор управляемый; - Кабель питания; - Монтажный набор для установки в стойку; - Serial-кабель; - Диск с пользовательской документацией; - Краткое руководство по эксплуатации. |  |  |
| 3. | Управляемый коммутатор | 3.1 Возможность установки в стойку 19 дюймов | шт. | 2 |
|  |  | 3.2 Наличие слотов для дополнительных интерфейсов не менее 2 |  |  |
|  |  | 3.3 Количество портов Ethernet не менее 8 10/100 Мбит/сек |  |  |
|  |  | 3.4 Наличие Uplink – портов Ethernet не менее 2 10/100/1000 Мбит/сек |  |  |
|  |  | 3.5 Объём оперативной памяти не менее 128 Мб |  |  |
|  |  | 3.6 Объём флеш – памяти не менее 16 Мб |  |  |
|  |  | 3.7 Внутренняя пропускная способность не ниже 5.6 Гбит/сек |  |  |
|  |  | 3.8 Размер таблицы MAC адресов не менее 8196 |  |  |
|  |  | 3.9 Наличие протоколов управления: - Консольный порт; - Web – интерфейс; - Telnet; - SNMP. |  |  |
|  |  | 3.10 Поддержка IPv6 |  |  |
|  |  | 3.11 Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |  |  |
|  |  | 3.12 Минимальный комплект поставки: - Коммутатор управляемый; - Кабель питания; - Монтажный набор для установки в стойку; - Serial-кабель; - Диск с пользовательской документацией; - Краткое руководство по эксплуатации. |  |  |
| 4. | Роутер | 4.1 Количество портов не менее: - 8 портов Ethernet LAN 10/100/1000 Мбит/сек; - 2 портов 10/100/1000 Ethernet WAN; - 1 порта 10/100/1000 Ethernet DMZ (настраиваемый); - 2 USB портов; - Не менее 1 консольного порта RJ-45. | шт. | 2 |
|  |  | 4.2 Производительность межсетевого экрана не менее 200 Мбит/с по стандарту RFC2544. |  |  |
|  |  | 4.3 Производительность VPN не менее 60 Мбит/с с использованием UDP трафика при размере пакета 1420 по стандарту RFC 2544 |  |  |
|  |  | 4.4 Производительность IPS4 не менее 80 Мбит/с |  |  |
|  |  | 4.5 Сетевые функции роутера: - DHCP сервер/клиент; - DHCP Relay; - Маршрутизация на основе политик; - IEEE 802.1q VLAN: 16; - VLAN на основе портов; - IP Multicast: IGMP v3 |  |  |
|  |  | 4.6 Возможности VPN: - Шифрование (DES); - Выделенные VPN-туннели: 2005; - Сервер PPTP/L2TP; - Hub and Spoke; - IPSec NAT Travesal. |  |  |
|  |  | 4.7 Балансировка нагрузки роутера: - Балансировка исходящего трафика; - Балансировка нагрузки сервера; - Алгоритм балансировки нагрузки серверов: Round-robin, Weight-based Round-robin, Destination-based, Spill-over; - Перенаправление трафика при обрыве канала (fail-over). |  |  |
|  |  | 4.8 Управление полосой пропускания: - Traffic Shaping на основе политик; - Гарантированная полоса пропускания; - Максимальная полоса пропускания; - Полоса пропускания на основе приоритета; - Динамическое распределение полосы пропускания. |  |  |
|  |  | 4.9 Возможность резервирования канала WAN |  |  |
|  |  | 4.10 Фильтрация содержимого: - Тип HTTP: Белый / черный список URL; - Тип скриптов: Java Cookie, ActiveX, VB; - Тип e-mail: Белый / черный список e-mail; - Внешняя база данных фильтрации содержимого. |  |  |
|  |  | 4.11 Наличие внутреннего источника питания |  |  |
|  |  | 4.12 Потребляемая мощность источника питания не более 25 Вт переменного тока |  |  |
|  |  | 4.13 Возможность установки в стойку 19 дюймов |  |  |
|  |  | 4.14 Минимальный комплект поставки: - Роутер; - Кабель RJ-45; - Кабель RS232; - Кабель питания; - Крепеж для установки в стойку; - Резиновые ножки; - Руководство пользователя. |  |  |