Приложение 1

к извещению о проведении

запроса предложений №19 от 10.05.12 г.

Техническое задание

на поставку сервера с программным обеспечением

- Требования к оборудованию общие:

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий

  - Вся техника должна функционировать при следующих условиях:

    - параметры электропитания устройств подключаемых к сети  (220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz);

    - температура окружающей среды от +10°С до +35°C;

    - относительная влажность от 10% до 90% при температуре +25 °C;

  - Сервер должен иметь сертификаты соответствия по требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99 (кл.Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

  - Поддерживаемые (сертифицированные) операционные системы: Microsoft Windows Server 2008, VMware ESX Server 3.5, 4.0, Citrix XenServer 5.x. Подтверждается наличием данной модели сервера в списке сертифицированного оборудования.

  - Все оборудование должно поставляться комплектом, готовым к монтажу по месту эксплуатации.

  - Все работы по ремонту должны производиться инженерами авторизованных сервисных центров на месте установки оборудования. Процессоры и оперативная память должны быть обеспечены гарантией до фактического отказа, что означает замену до непосредственного выхода из строя на основании сообщения системы мониторинга о возможном сбое. Должна быть обеспечена возможность самостоятельной замены пользователем следующих компонентов: блоков питания, вентиляторов, жестких дисков с доставкой таких компонентов на место установки оборудования. Прием заявок на гарантийное обслуживание должен осуществляться по единому телефону горячей линии в режиме 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю).

- Общий список комплекта:

  - Сервер с программным обеспечением

Спецификация на оборудование

| № п/п | Наименование поставляемого товара или комплекта | Минимальные (обязательные) технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Сервер с программным обеспечением | 1.1 Корпус для монтажа в стандартный 19" шкаф-стройку, высота сервера - не более 1U. Корпус сервера должен обеспечивать доступ ко всем компонентам, без использования инструментов. | шт. | 1 |
|  |  | 1.2 Интегрированный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой порт 10/100Mb. Должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга: - удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; - поддержка протокола DHCP; - поддержка подключения через VPN; - доступ к порту управления из Web-браузера по протоколам http, ssl, а так же из командной строки по протоколам telnet, ssh. Поддержка стандартов шифрования AES и 3DES; - поддержка стандарта DMTF WS; - доступ к Microsoft Emergency Management Service console; - мониторинг оборудования (вентиляторы, блок питания, температурные датчики), независимо от операционной системы и ее состояния; - удаленное управление BIOS; - поддержка удаленного доступа для управления и мониторинга посредства мобильных устройств сотовой связи. |  |  |
|  |  | 1.3 Набор микросхем Intel C600, поддержка: - двух процессоров Intel Xeon 2600-серии; - до 384ГБ оперативной памяти; - технологии обнаружения и коррекции мультибитных ошибок, зеркалирование данных между платами памяти |  |  |
|  |  | 1.4 Процессоры: не менее двух. |  |  |
|  |  | 1.5 Производительность процессоров не менее Intel Xeon E5-2620 (количество ядер 6, частота 2 ГГц) |  |  |
|  |  | 1.6 Оперативная память: не менее 48 Гб |  |  |
|  |  | 1.7 Жесткие диски: не менее 4, емкостью каждый не менее 2 Тб, типоразмера 3,5" |  |  |
|  |  | 1.8 Жесткие диски должны предусматривать горячую замену. |  |  |
|  |  | 1.9 Контроллер жестких дисков: - интерфейс – 6G SAS/3G SATA, совместимость с 3G SAS/1.5G SATA; - кэш-память – 512MB энергонезависимой памяти по флеш-технологии; - поддержка уровней RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, с опциональной поддержкой уровней RAID 6, 6+0; - сканирование в фоновом режиме поверхности жёстких дисков с автоматическим исключением повреждённых секторов; - проверка целостности кэш-памяти; - мониторинг параметров жёстких дисков с информированием администратора о возможных сбоях |  |  |
|  |  | 1.10 Предустановленное программное обеспечение: Microsoft Windows Server 2008 R2, с дополнительными UsrCAL 220 шт |  |  |
|  |  | 1.11 Гарантия не менее 3-х лет производителя. Должна быть обеспечена возможность улучшения условий гарантии производителя до уровня «фиксированное время восстановления работоспособности оборудования - не более 5 рабочих дней с момента обращения в сервисный центр, в течение 5-ти лет». |  |  |
|  |  | 1.12 Минимальный комплект поставки: -- сервер; -- комплект для монтирования в стойку 19" с «рельсами»; -- диск с программным обеспечением Microsoft Windows Server 2008 R2; -- комплект документации на электронном носителе. |  |  |